Anexo I – Formulário de Conformidade Técnica e Preços do Objeto da Consulta Pública

- Identificação da PROPONENTE

  - Nome Empresarial:

  - Endereço:

  - CNPJ/MF:

  - Representantes Legais:

(Nome completo, CPF e Endereço de Correio Eletrônico)

- Instruções de Preenchimento

A PROPONENTE deverá apresentar, a seguir, no item 3 deste documento, informações detalhadas da SOLUÇÃO proposta (equipamento ou módulo adicional ao equipamento existente quando for o caso), comprovando a conformidade técnica para os requisitos apresentados no Termo de Consulta Pública correspondente e informando um preço estimado.

Os itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 apresentam todos os requisitos do objeto de contratação “Aquisição de equipamentos para ampliação da capacidade do backbone de rede”, descritos nos subitens 5.1, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 do Termo de Consulta Pública.

Para cada um desses requisitos a PROPONENTE deverá preencher os seguintes campos: “Tabela Conformidade de Requisitos”, “Solução Técnica Proposta”, e opcionalmente “Informações Complementares”.

No campo “Tabela Conformidade de Requisitos”, a PROPONENTE deverá informar se a SOLUÇÃO proposta “ATENDE”, “NÃO ATENDE” ou “ATENDE PARCIALMENTE” marcando a opção para o requisito correspondente à especificação técnica do Termo de Consulta.

No campo “Solução Técnica Proposta”, a PROPONENTE deverá apresentar o modelo e fabricante do equipamento ou módulo adicional proposto, quando for o caso.

O campo “Informações Complementares” é opcional para a PROPONENTE, em texto livre, apresentar qualquer comentário, sugestão ou qualquer outra informação que possa auxiliar o entendimento de sua SOLUÇÃO pela CONSULENTE,  por exemplo nos casos em que a PROPONENTE sinalizou que atende parcialmente algum requisito.

No item 3.2 a PROPONENTE deverá apresentar, em texto livre, o detalhamento do Serviço de Suporte Técnico e manutenção (item 5.3.1 do Termo de Consulta Pública) disponíveis para a comercialização no Brasil.

Obs: Para informação do valor estimado deste serviço utilizar o período de 24 meses para suporte e manutenção.

No item 3.3 a PROPONENTE deverá apresentar, em texto livre, os requisitos do objeto de contratação “Serviço de Instalação” (item 5.3.2 do Termo de Consulta Pública).

No item 3.4 a PROPONENTE deverá apresentar, em texto livre, o detalhamento de sua proposta para o “Serviço de Capacitação Técnica” (item 5.3.3 do Termo de Consulta Pública).

Obs: Para informação do valor estimado deste serviço utilizar o quantitativo de 04 analistas em modo remoto.

Nos itens 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 a PROPONENTE deverá apresentar um valor estimado para o equipamento/módulo proposto, bem como um valor estimado para os serviços de suporte técnico e manutenção, instalação e capacitação de cada modelo de equipamento.

- Informações detalhadas da solução proposta.

  - Ampliação da capacidade do backbone da Rede de dados

    - Requisitos para os roteadores com a função BCE - item 5.1 do Termo de Consulta Pública

Tabela de Conformidade de Requisitos:

| Item 5.1 do Termo de Consulta - Requisitos para os roteadores com a função BCE | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atende | Não Atende | Atende parcial |
| 5.1.1 |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  |
| 5.1.4 |  |  |  |
| 5.1.5 |  |  |  |
| 5.1.5.1 |  |  |  |
| 5.1.5.2 |  |  |  |
| 5.1.6 |  |  |  |
| 5.1.7 |  |  |  |
| 5.1.8 |  |  |  |
| 5.1.9 |  |  |  |
| 5.1.10 |  |  |  |
| 5.1.11 |  |  |  |
| 5.1.12 |  |  |  |
| 5.1.13 |  |  |  |
| 5.1.14 |  |  |  |
| 5.1.15 |  |  |  |
| 5.1.15.1 |  |  |  |
| 5.1.15.2 |  |  |  |
| 5.1.15.3 |  |  |  |
| 5.1.15.4 |  |  |  |
| 5.1.15.5 |  |  |  |
| 5.1.15.6 |  |  |  |
| 5.1.15.7 |  |  |  |
| 5.1.15.8 |  |  |  |
| 5.1.15.9 |  |  |  |
| 5.1.15.10 |  |  |  |
| 5.1.15.11 |  |  |  |
| 5.1.15.12 |  |  |  |
| 5.1.15.13 |  |  |  |
| 5.1.15.14 |  |  |  |
| 5.1.15.14.1 |  |  |  |
| 5.1.15.14.2 |  |  |  |
| 5.1.15.14.3 |  |  |  |
| 5.1.15.14.4 |  |  |  |
| 5.1.15.14.5 |  |  |  |
| 5.1.15.14.6 |  |  |  |
| 5.1.16.1 |  |  |  |
| 5.1.16.2 |  |  |  |
| 5.1.16.3 |  |  |  |
| 5.1.16.4 |  |  |  |
| 5.1.16.5 |  |  |  |
| 5.1.16.6 |  |  |  |
| 5.1.16.7 |  |  |  |
| 5.1.16.8 |  |  |  |
| 5.1.16.9 |  |  |  |
| 5.1.16.10 |  |  |  |
| 5.1.16.11 |  |  |  |
| 5.1.16.12 |  |  |  |
| 5.1.17.1 |  |  |  |
| 5.1.17.2 |  |  |  |

Solução Técnica Proposta:

Informações Complementares:

3.1.2 - Requisitos para os roteadores Ps – itens 5.2.1 e 5.2.2 do Termo de Consulta Pública

Tabela de Requisitos:

| Item 5.2.1 e 5.2.2 do Termo de Consulta - | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos para os roteadores com a função P | Atende | Não | Atende parcial |
|  |  | Atende |  |
| 5.2.1.1 |  |  |  |
| 5.2.1.2 |  |  |  |
| 5.2.1.3 |  |  |  |
| 5.2.1.4 |  |  |  |
| 5.2.1.5 |  |  |  |
| 5.2.1.6.1 |  |  |  |
| 5.2.1.6.2 |  |  |  |
| 5.2.1.6.3 |  |  |  |
| 5.2.1.6.4 |  |  |  |
| 5.2.1.6.5 |  |  |  |
| 5.2.1.6.6 |  |  |  |
| 5.2.1.6.7 |  |  |  |
| 5.2.1.6.8 |  |  |  |
| 5.2.1.6.9 |  |  |  |
| 5.2.1.6.10 |  |  |  |
| 5.2.1.6.11 |  |  |  |
| 5.2.1.6.12 |  |  |  |
| 5.2.1.6.13 |  |  |  |
| 5.2.1.6.14 |  |  |  |
| 5.2.1.6.15 |  |  |  |
| 5.2.1.6.16 |  |  |  |
| 5.2.1.6.17 |  |  |  |
| 5.2.1.7.1 |  |  |  |
| 5.2.1.7.2 |  |  |  |
| 5.2.1.7.3 |  |  |  |
| 5.2.1.7.4 |  |  |  |
| 5.2.1.7.5 |  |  |  |
| 5.2.1.7.6 |  |  |  |
| 5.2.1.7.7 |  |  |  |
| 5.2.1.7.8 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.1 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.2 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.3 |  |  |  |
| 5.2.1.7.10 |  |  |  |
| 5.2.1.7.11 |  |  |  |
| 5.2.1.7.12 |  |  |  |
| 5.2.1.7.13 |  |  |  |
| 5.2.1.7.14 |  |  |  |
| 5.2.1.7.15 |  |  |  |
| 5.2.1.7.16 |  |  |  |
| 5.2.1.7.17 |  |  |  |
| 5.2.1.7.18 |  |  |  |
| 5.2.1.8.1. ARQUITETURA DE DIFERENCIAÇÃO DE PACOTES POR SERVIÇOS |  |  |  |
| RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers; |  |  |  |
| RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Service; |  |  |  |
| RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for Diffserv; |  |  |  |
| RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior) |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.1 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.2 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.3 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.3 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.5 |  |  |  |
| 5.2.1.8.4.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.4.2 |  |  |  |
| 5.2.1..8.5. PADRÕES IEEE |  |  |  |
| IEEE 802.1ad Q-in-Q; |  |  |  |
| IEEE 802.1ag Service Layer OAM; |  |  |  |
| IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridges; |  |  |  |
| IEEE 802.1ad Link Aggregation |  |  |  |
| IEEE 802.1D MAC Bridges; |  |  |  |
| IEEE 802.1p Priority; |  |  |  |
| IEEE 802.1Q (GVRP); |  |  |  |
| IEEE 802.1s (MSTP); |  |  |  |
| IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG); |  |  |  |
| IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); |  |  |  |
| IEEE 802.3ag Ethernet OAM; |  |  |  |
| IEEE 802.3ah Ethernet in First Mile over Point to Point Fiber – EFMF; |  |  |  |
| IEEE 802.3x Flow Control; |  |  |  |
| 5.2.1..8.6. PADRÕES IETF |  |  |  |
| RFC 768 - User Datagram Protocol (UDP); |  |  |  |
| RFC 791 – Internet protocol (IP); |  |  |  |
| RFC 792 - Internet control message protocol (ICMP); |  |  |  |
| RFC 793 - Transmission control protocol (TCP); |  |  |  |
| RFC 826 - An Ethernet Address Resolution Protocol; |  |  |  |
| RFC 894 - A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks; |  |  |  |
| RFC 1027 - Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways; |  |  |  |
| RFC 1195 - Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP and dual environments; |  |  |  |
| RFC 1701 ou RFC 2784 – Generic Routing Encapsulation (GRE); |  |  |  |
| RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers; |  |  |  |
| RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services; |  |  |  |
| RFC 2597 - Assured Forwarding PHB Group; |  |  |  |
| RFC 2698 - A Two Rate Three Color Marker; |  |  |  |
| RFC 1058 ou RFC 2453 – Routing Information Protocol (RIP); |  |  |  |
| RFC 1157 - A Simple Network Management Protocol (SNMP); |  |  |  |
| RFC 1256 - ICMP Router Discovery Messages; |  |  |  |
| RFC 1519 - Classless Inter-Domain Routing (CIDR); |  |  |  |
| RFC 1812 - Requirements for IP Version 4 Routers; |  |  |  |
| RFC 1850 ou RFC 4750 – OSPF Version 2 Management Information Base; |  |  |  |
| RFC 1997 - BGP Communities Attribute; |  |  |  |
| RFC 2236 - Internet Group Management Protocol, Version 2; |  |  |  |
| RFC 2328 - OSPF Version 2; |  |  |  |
| RFC 3623 - Graceful OSPF Restart; |  |  |  |
| RFC 2338 - VRRP; |  |  |  |
| RFC 2362 - Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 2370 - The OSPF Opaque LSA Option; |  |  |  |
| RFC 2385 - Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option; |  |  |  |
| RFC 2439 - BGP Route Flap Damping; |  |  |  |
| RFC 2453 - RIPv2; |  |  |  |
| RFC 2661 - Layer Two Tunneling Protocol L2TP; |  |  |  |
| RFC 2796 - BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP; |  |  |  |
| RFC 2918 - Route Refresh Capability for BGP-4; |  |  |  |
| RFC 3031 - Multiprotocol Label Switching Architecture; |  |  |  |
| RFC 3032 - MPLS Label Stack Encoding; |  |  |  |
| RFC 3036 ou RFC 5036 - LDP Specification; |  |  |  |
| RFC 3630 - Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2; |  |  |  |
| RFC 3478 - Graceful Restart Mechanism for Label Distribution Protocol; |  |  |  |
| RFC 3270 - Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services; |  |  |  |
| RFC 3209 - RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels; |  |  |  |
| RFC 4364 - BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs); |  |  |  |
| RFC 4456 ou RFC 2796 – BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP); |  |  |  |
| RFC 4577 - OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs); |  |  |  |
| RFC 4724 - Graceful Restart Mechanism for BGP; |  |  |  |
| RFC 4781 - Graceful Restart Mechanism for BGP with MPLS; |  |  |  |
| RFC 4761 - Virtual Private LAN Service (VPLS) using BGP for Auto-Discovery and Signaling; |  |  |  |
| RFC 4762 - Virtual Private LAN Service (VPLS) using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling; |  |  |  |
| RFC 5798 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6; |  |  |  |
| RFC 2461 - Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6); |  |  |  |
| RFC 2462 - IPv6 Stateless Address Auto configuration; |  |  |  |
| RFC 4798 - Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge Routers (6PE) |  |  |  |
| RFC 4659 - BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN |  |  |  |
| RFC 2463 - Internet Control Message Protocol (ICMPv6); |  |  |  |
| RFC 2545 - Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing; |  |  |  |
| RFC 2740 - OSPF for IPv6; |  |  |  |
| RFC 3513 ou RFC 4291 – Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture; |  |  |  |
| RFC 3810 - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; |  |  |  |
| RFC 3587 - IPv6 Global Unicast Address Format; |  |  |  |
| RFC 4601 - Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 3376 - Internet Group Management Protocol, Version 3; |  |  |  |
| RFC 4601 - Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 5015 - Protocol Independent Multicast - Bidirectional PIM; |  |  |  |
| RFC 3973 - Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM) ou RFC 3596 - Protocol Independent Multicast - Source-Specific Multicast (PIM-SSM); |  |  |  |
| RFC 5308 - Routing IPv6 with IS-IS; |  |  |  |
| RFC 6513 - Multicast in MPLS/BGP IP VPNs; |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.3 |  |  |  |
| 5.2.1..8.8.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.3 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.5 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.6 |  |  |  |
| 5.2.1.9.1 |  |  |  |
| 5.2.1.9.2 |  |  |  |
| 5.2.2.1 |  |  |  |
| 5.2.2.2 |  |  |  |
| 5.2.2.3 |  |  |  |
| 5.2.2.4 |  |  |  |

| Item 5.2.2.5 do Termo de Consulta – Tabela 1 |  | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance Mínima para roteadores com a função P |  | Atende | Não Atende | Atende Parcial |
| Capacidade de comutação inicial | 400 Gbps |  |  |  |
| Capacidade de comutação final | 800 Gbps |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv4 | 2 Gpps |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv6 | 2 Gpps |  |  |  |
| Largura de banda por slot | 200 Gbps |  |  |  |
| Obs: A capacidade de comutação final bem com a taxa de transferência e largura de banda especificadas na tabela acima serão consideradas quando o equipamento estiver com todos os módulos instalados |  |  |  |  |

| Item 5.2.2.5 do Termo de Consulta - Tabela 2 |  | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalabilidade Mínima para roteadores com a função P |  | Atende | Não Atende | Atende Parcial |
| Rotas Unicast IPv4 | 1.000.000 |  |  |  |
| Rotas Unicast IPv6 | 500.000 |  |  |  |
| Rotas Multicast | 128.000 |  |  |  |
| Endereços MAC | 2.000.000 |  |  |  |
| Instâncias VPN MPLS | 8.000 |  |  |  |
| Rótulos (labels) MPLS | 1.000.000 |  |  |  |
| Tuneis EoMPLS | 16.000 |  |  |  |
| Instâncias VPLS | 64.000 |  |  |  |
| Número de filas QoS | 8 |  |  |  |
| Número de filas de Prioridade (PQ) | 2 |  |  |  |
| Número de ACL IPv4 | 8.000 |  |  |  |

| Item 5.2.2.6 do Termo de Consulta - Requisitos para os roteadores com a função P | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atende | Não Atende | Atende parcial |
| Tabela 3 |  |  |  |
| ou |  |  |  |
| Tabela 4 |  |  |  |
| 5.2.2.7.1 |  |  |  |
| 5.2.2.7.2 |  |  |  |
| 5.2.2.8 |  |  |  |

Solução Técnica Proposta:

Informações Complementares:

3.1.3   - Requisitos para os roteadores PEs (A), (B) e (C) -  itens 5.2.1 e 5.2.3 do Termo de Consulta Pública

| Item 5.2.1 e 5.2.3 do Termo de Consulta - | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos para os roteadores com a função PEs (A), (B) e (C) | Atende | Não | Atende parcial |
|  |  | Atende |  |
| 5.2.1.1 |  |  |  |
| 5.2.1.2 |  |  |  |
| 5.2.1.3 |  |  |  |
| 5.2.1.4 |  |  |  |
| 5.2.1.5 |  |  |  |
| 5.2.1.6.1 |  |  |  |
| 5.2.1.6.2 |  |  |  |
| 5.2.1.6.3 |  |  |  |
| 5.2.1.6.4 |  |  |  |
| 5.2.1.6.5 |  |  |  |
| 5.2.1.6.6 |  |  |  |
| 5.2.1.6.7 |  |  |  |
| 5.2.1.6.8 |  |  |  |
| 5.2.1.6.9 |  |  |  |
| 5.2.1.6.10 |  |  |  |
| 5.2.1.6.11 |  |  |  |
| 5.2.1.6.12 |  |  |  |
| 5.2.1.6.13 |  |  |  |
| 5.2.1.6.14 |  |  |  |
| 5.2.1.6.15 |  |  |  |
| 5.2.1.6.16 |  |  |  |
| 5.2.1.6.17 |  |  |  |
| 5.2.1.7.1 |  |  |  |
| 5.2.1.7.2 |  |  |  |
| 5.2.1.7.3 |  |  |  |
| 5.2.1.7.4 |  |  |  |
| 5.2.1.7.5 |  |  |  |
| 5.2.1.7.6 |  |  |  |
| 5.2.1.7.7 |  |  |  |
| 5.2.1.7.8 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.1 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.2 |  |  |  |
| 5.2.1.7.9.3 |  |  |  |
| 5.2.1.7.10 |  |  |  |
| 5.2.1.7.11 |  |  |  |
| 5.2.1.7.12 |  |  |  |
| 5.2.1.7.13 |  |  |  |
| 5.2.1.7.14 |  |  |  |
| 5.2.1.7.15 |  |  |  |
| 5.2.1.7.16 |  |  |  |
| 5.2.1.7.17 |  |  |  |
| 5.2.1.7.18 |  |  |  |
| 5.2.1.8.1. ARQUITETURA DE DIFERENCIAÇÃO DE PACOTES POR SERVIÇOS |  |  |  |
| RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers; |  |  |  |
| RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Service; |  |  |  |
| RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for Diffserv; |  |  |  |
| RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior) |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.1 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.2 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.3 |  |  |  |
| 5.2.1..8.2.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.3 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.3.5 |  |  |  |
| 5.2.1.8.4.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.4.2 |  |  |  |
| 5.2.1..8.5. PADRÕES IEEE |  |  |  |
| IEEE 802.1ad Q-in-Q; |  |  |  |
| IEEE 802.1ag Service Layer OAM; |  |  |  |
| IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridges; |  |  |  |
| IEEE 802.1ad Link Aggregation |  |  |  |
| IEEE 802.1D MAC Bridges; |  |  |  |
| IEEE 802.1p Priority; |  |  |  |
| IEEE 802.1Q (GVRP); |  |  |  |
| IEEE 802.1s (MSTP); |  |  |  |
| IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG); |  |  |  |
| IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); |  |  |  |
| IEEE 802.3ag Ethernet OAM; |  |  |  |
| IEEE 802.3ah Ethernet in First Mile over Point to Point Fiber – EFMF; |  |  |  |
| IEEE 802.3x Flow Control; |  |  |  |
| 5.2.1..8.6. PADRÕES IETF |  |  |  |
| RFC 768 - User Datagram Protocol (UDP); |  |  |  |
| RFC 791 – Internet protocol (IP); |  |  |  |
| RFC 792 - Internet control message protocol (ICMP); |  |  |  |
| RFC 793 - Transmission control protocol (TCP); |  |  |  |
| RFC 826 - An Ethernet Address Resolution Protocol; |  |  |  |
| RFC 894 - A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks; |  |  |  |
| RFC 1027 - Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways; |  |  |  |
| RFC 1195 - Use of OSI IS-IS for routing in TCP/IP and dual environments; |  |  |  |
| RFC 1701 ou RFC 2784 – Generic Routing Encapsulation (GRE); |  |  |  |
| RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers; |  |  |  |
| RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services; |  |  |  |
| RFC 2597 - Assured Forwarding PHB Group; |  |  |  |
| RFC 2698 - A Two Rate Three Color Marker; |  |  |  |
| RFC 1058 ou RFC 2453 – Routing Information Protocol (RIP); |  |  |  |
| RFC 1157 - A Simple Network Management Protocol (SNMP); |  |  |  |
| RFC 1256 - ICMP Router Discovery Messages; |  |  |  |
| RFC 1519 - Classless Inter-Domain Routing (CIDR); |  |  |  |
| RFC 1812 - Requirements for IP Version 4 Routers; |  |  |  |
| RFC 1850 ou RFC 4750 – OSPF Version 2 Management Information Base; |  |  |  |
| RFC 1997 - BGP Communities Attribute; |  |  |  |
| RFC 2236 - Internet Group Management Protocol, Version 2; |  |  |  |
| RFC 2328 - OSPF Version 2; |  |  |  |
| RFC 3623 - Graceful OSPF Restart; |  |  |  |
| RFC 2338 - VRRP; |  |  |  |
| RFC 2362 - Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 2370 - The OSPF Opaque LSA Option; |  |  |  |
| RFC 2385 - Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option; |  |  |  |
| RFC 2439 - BGP Route Flap Damping; |  |  |  |
| RFC 2453 - RIPv2; |  |  |  |
| RFC 2661 - Layer Two Tunneling Protocol L2TP; |  |  |  |
| RFC 2796 - BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP; |  |  |  |
| RFC 2918 - Route Refresh Capability for BGP-4; |  |  |  |
| RFC 3031 - Multiprotocol Label Switching Architecture; |  |  |  |
| RFC 3032 - MPLS Label Stack Encoding; |  |  |  |
| RFC 3036 ou RFC 5036 - LDP Specification; |  |  |  |
| RFC 3630 - Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2; |  |  |  |
| RFC 3478 - Graceful Restart Mechanism for Label Distribution Protocol; |  |  |  |
| RFC 3270 - Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services; |  |  |  |
| RFC 3209 - RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels; |  |  |  |
| RFC 4364 - BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs); |  |  |  |
| RFC 4456 ou RFC 2796 – BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP); |  |  |  |
| RFC 4577 - OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs); |  |  |  |
| RFC 4724 - Graceful Restart Mechanism for BGP; |  |  |  |
| RFC 4781 - Graceful Restart Mechanism for BGP with MPLS; |  |  |  |
| RFC 4761 - Virtual Private LAN Service (VPLS) using BGP for Auto-Discovery and Signaling; |  |  |  |
| RFC 4762 - Virtual Private LAN Service (VPLS) using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling; |  |  |  |
| RFC 5798 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6; |  |  |  |
| RFC 2461 - Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6); |  |  |  |
| RFC 2462 - IPv6 Stateless Address Auto configuration; |  |  |  |
| RFC 4798 - Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge Routers (6PE) |  |  |  |
| RFC 4659 - BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN |  |  |  |
| RFC 2463 - Internet Control Message Protocol (ICMPv6); |  |  |  |
| RFC 2545 - Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing; |  |  |  |
| RFC 2740 - OSPF for IPv6; |  |  |  |
| RFC 3513 ou RFC 4291 – Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture; |  |  |  |
| RFC 3810 - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; |  |  |  |
| RFC 3587 - IPv6 Global Unicast Address Format; |  |  |  |
| RFC 4601 - Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 3376 - Internet Group Management Protocol, Version 3; |  |  |  |
| RFC 4601 - Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM); |  |  |  |
| RFC 5015 - Protocol Independent Multicast - Bidirectional PIM; |  |  |  |
| RFC 3973 - Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM) ou RFC 3596 - Protocol Independent Multicast - Source-Specific Multicast (PIM-SSM); |  |  |  |
| RFC 5308 - Routing IPv6 with IS-IS; |  |  |  |
| RFC 6513 - Multicast in MPLS/BGP IP VPNs; |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.7.3 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.1 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.2 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.3 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.4 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.5 |  |  |  |
| 5.2.1.8.8.2.6 |  |  |  |
| 5.2.1.9.1 |  |  |  |
| 5.2.1.9.2 |  |  |  |
| 5.2.3.1 |  |  |  |

| Item 5.2.3.3 do Termo de Consulta – Tabela 5 |  | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance Mínima para roteadores com a função PE (A) |  | Atende | Não Atende | Atende Parcial |
| Capacidade de comutação | 240 Gbps |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv4 | 180 Gpps |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv6 | 180 Gpps |  |  |  |

| Item 5.2.3.3 do Termo de Consulta - Tabela 6 |  | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalabilidade Mínima para roteadores com a função PE (A) |  | Atende | Não Atende | Atende Parcial |
| Rotas Unicast IPv4 | 540.000 |  |  |  |
| Rotas Unicast IPv6 | 180.000 |  |  |  |
| Rotas Multicast | 1.000 |  |  |  |
| Endereços MAC | 16.000 |  |  |  |
| Instâncias VPN MPLS | 128 |  |  |  |
| Rótulos (labels) MPLS | 20.000 |  |  |  |
| Tuneis EoMPLS | 2.000 |  |  |  |
| Instâncias VPLS | 2.000 |  |  |  |
| Número de filas QoS | 8 |  |  |  |
| Número de filas de Prioridade (PQ) | 2 |  |  |  |
| Número de ACL IPv4 | 1.000 |  |  |  |

| Item 5.2.3.4 do Termo de Consulta - Requisitos para os roteadores com a função PE (A) |  | Conformidade |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atende | Não Atende |  | Atende parcial |  |  |
| Tabela 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Item 5.2.3.5 do Termo de Consulta – Tabela 8 |  |  |  | Conformidade |  |  |  |  |
| Performance Mínima para roteadores com a função PEs (B) e (C) |  |  |  | Atende |  | Não Atende | Atende Parcial |  |
| Capacidade de comutação | 80 Gbps |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv4 | 60 Gpps |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de transferência IPv6 | 60 Gpps |  |  |  |  |  |  |  |

| Item 5.2.3.5 do Termo de Consulta - Tabela 9 |  | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalabilidade Mínima para roteadores com a função PE (B) e (C) |  | Atende | Não Atende | Atende Parcial |
| Rotas Unicast IPv4 | 180.000 |  |  |  |
| Rotas Unicast IPv6 | 60.000 |  |  |  |
| Rotas Multicast | 1.000 |  |  |  |
| Endereços MAC | 16.000 |  |  |  |
| Instâncias VPN MPLS | 128 |  |  |  |
| Rótulos (labels) MPLS | 20.000 |  |  |  |
| Tuneis EoMPLS | 2.000 |  |  |  |
| Instâncias VPLS | 2.000 |  |  |  |
| Número de filas QoS | 8 |  |  |  |
| Número de filas de Prioridade (PQ) | 2 |  |  |  |
| Número de ACL IPv4 | 1.000 |  |  |  |

| Item 5.2.3.6 do Termo de Consulta - Requisitos para os roteadores com a função PE (B) e (C) | Conformidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atende | Não Atende | Atende parcial |
| Tabela 10 |  |  |  |

Solução Técnica Proposta:   PEs (A) =

PEs (B) =

PEs (C) =

Informações Complementares:

  - Serviço de Manutenção e Suporte Técnico - item 5.3.1 do Termo de Consulta Pública

    - Quais os planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Quais os prazos de comercialização dos serviços de suporte e manutenção: (Se 1, 2, 3, 5 anos ou todos os períodos)?

Resposta:

    - Quais canais de atendimento disponíveis para a abertura de chamados e prestação de suporte técnico?

Resposta:

    - Quais procedimentos para abertura e encerramento do chamado para suporte técnico?

Resposta:

    - Quais idiomas para a prestação do serviço de suporte técnico para cada nível de severidade em cada um dos planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Quais regimes (ex. horário comercial, 24x7) para a prestação do serviço de suporte técnico para cada nível de severidade em cada um dos planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Quais níveis de severidade para tratamento dos incidentes reportados pela contratante, para cada um dos planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Qual o prazo para início do atendimento (primeiro contato com a equipe técnica da contratante para levantamento de informações) e prazo para solução do chamado, para cada nível de severidade em cada um dos planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Quais Acordos de Nível de Serviços praticados para cada nível de severidade em cada um dos planos de suporte técnico comercializados?

Resposta:

    - Quem é o responsável pela a prestação do serviço de suporte técnico para cada nível de severidade em cada um dos planos de suporte técnico comercializados: PROPONENTE ou parceiro terceirizado?

Resposta:

    - É gerado protocolo de atendimento e registro das ações de acompanhamento de cada chamado?

Resposta:

    - Qual o percentual de disponibilidade da SOLUÇÃO oferecida pela PROPONENTE e método de cálculo desta disponibilidade?

Resposta:

    - Existem recursos para monitoramento pela CONTRATANTE do status e andamento de atendimentos de suporte técnico?

Resposta:

    - Existem recursos para a emissão de relatórios sobre chamados anteriores?

Resposta:

  - Serviço de Instalação - item 5.3.2 do Termo de Consulta Pública

    - O responsável pela prestação do serviço de instalação é a própria PROPONENTE ou parceiro terceirizado?

Resposta:

    - Qual o prazo máximo necessário para realizar a instalação?

Resposta:

    - A PROPONENTE possui técnicos com o conhecimento necessário para a realização da atividade, incluindo certificação avançada para o sistema operacional oferecido nos equipamentos?

Resposta:

  - Capacitação Técnica - item 5.3.3 do Termo de Consulta Pública

    - A PROPONENTE oferece capacitação oficial para operação e administração do equipamento a ser fornecido?

Resposta:

Se sim, A PROPONENTE deverá informar algumas características do curso como:

    - Realização de forma remota ou presencial.?

Resposta:

    - Duração mínima de horas (carga horária)?

Resposta:

    - Possui módulos teóricos e práticos?

Resposta:

    - Os instrutores são capacitados e certificados pelo fabricante para a capacitação.? (A documentação deverá ser apresentada quando da contratação da capacitação).

Resposta:

    - Relacionar a ementa dos cursos e conteúdo programático.

Resposta:

    - Fornece material escrito (manuais) e/ou eletrônico (arquivo digital)?

Resposta:

    - A abordagem da capacitação é eminentemente prática, utilizando exemplos e exercícios para ilustrar os conceitos e capacitar os participantes a empregar os recursos oferecidos?

Resposta:

  - Tabela de Precificação –  Roteadores BCE

| Item | Unidade | Valor unitário | Quantidade | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento do equipamento | un |  | 02 |  |
| Suporte e manutenção (24 meses) | PS |  | 24 parcelas |  |
| Instalação | PS |  | 01 |  |
| Capacitação | PS |  | 01 |  |
| Valor total R$ |  |  |  |  |

  - Tabela de Precificação –  Roteadores P

| Item | Unidade | Valor unitário | Quantidade | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento do equipamento | un |  | 02 |  |
| Suporte e manutenção (24 meses) | PS |  | 24 parcelas |  |
| Instalação | PS |  | 01 |  |
| Capacitação | PS |  | 01 |  |
| Valor total R$ |  |  |  |  |

  - Tabela de Precificação –  Roteadores PE (A)

| Item | Unidade | Valor unitário | Quantidade | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento do equipamento | un |  | 02 |  |
| Suporte e manutenção (24 meses) | PS |  | 24 parcelas |  |
| Instalação | PS |  | 01 |  |
| Capacitação | PS |  | 01 |  |
| Valor total R$ |  |  |  |  |

  - Tabela de Precificação –  Roteadores PE (B) e PE (C):

| Item | Unidade | Valor unitário | Quantidade | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento do equipamento | un |  | 04 |  |
| Suporte e manutenção (24 meses) | PS |  | 24 parcelas |  |
| Instalação | PS |  | 01 |  |
| Capacitação | PS |  | 01 |  |
| Valor total R$ |  |  |  |  |